QC_Voice_Recorder（Android版）取扱説明書

HST研究所

- QC_Voice_Recorderの概要

・作業者が読み上げた寸法を記録し、NG判定、平均値対目標偏差、Cpk判定を音声で報告しグラフ化

・音声認識した寸法名と寸法をリピート再生。OK指示を認識後、記録（キャンセル可）

・生産ラインの状況を記録し対策を音声で指示（キーワードに対して対策を音声で指示）

・設定時間毎に寸法測定を作業者に音声で指示

・記録データをCSVファイルに保管（別途エクセルマクロで読み込んで1年間シートにデータ集積）

- フローチャート

- 設定

⓪スマートフォンの設定（権限付与）

設定＞アプリと通知＞すべてのアプリを表示＞QC_Voice_Recorder＞アプリの権限

ストレージ　　⇒　　ON

マイク　　　　⇒　　ON

アイコンをクリックしてアプリを立ち上げる。

①アプリの条件設定

左上(JAPANESE-JP)のセルを

タップしてアプリを操作する制御語句を設定する。

緑色のセルをタップして立ち上がるエディターを用いて設定す

る。

注）Screen HxWはスクリーンの最大ピクセル数が初期値として設定されている。

②制御語句を設定した後、紫のボ

タンをタップしてその他の条件

を設定する。

Voice：PCの音声の仕様

Errata：認識語句の正誤表

Alarm：認識語句に対する警告

Return：スタート画面に戻る

Finish：データ保管後　終了

③PCの音声の仕様設定

Language：主言語

Volume：声の大きさ:								　　　Rate：声の速さ

Tone：声の高さ

Localization：声のバランス

Return：前の画面に戻る

④音声認識語句の正誤表の設定

音声認識の間違いを修正する

為の正誤表を設定する。

⑤認識語句に対応した警告文を設

定する。

Alarm：警告を発声する

キーワード		　　 Notice：警告文

⑥スタート画面の左下の緑のセル

をタップして保管ファイルの条

件を設定する。

保管ファイル名と拡張子の設定

Save Files：保管最大ファイル数

Delete Files：保管最大ファイル数

を超えた場合の消去

ファイル数

Condition File：設定条件保管

ファイル名

左端のチャンネルNo.セルをタップ

⑦各(1~100)チャンネルの設定

寸法名：簡略名

基準寸法：目標の絶対寸法

製品名：製品型番

設備名：設備No.

公差(低)：相対寸法

公差(高)：相対寸法

Cpk目標：1.33 or 1.67

平均偏差上下限：％

分析数：平均・Cpkサンプル数

測定頻度：分

注）

・寸法名はできるだけ短い単語に設定し効率を上げる。

・データは基準寸法に対する相対寸法とする。（短い単語で効率化、公差も相対寸法とする）

・平均値が目標寸法に対して公差幅の平均偏差上下限(％)を超えた場合、警告する。

・測定頻度を0分に設定すると測定指示は実施されません。

- 測定記録開始

①音声認識スタート

『スタート』を認識　or

STOPボタンをクリック

⇩

STARTボタンに更新

『ストップ』を認識　or

STARTボタンをクリック

⇩

STOPボタンに更新

②認識結果の確認

作業者：寸法名とデータを発声

例：『外径1は１』

⇩

ポップアップ画面に結果表示

認識結果とNG,平均,Cpk判定

を音声で報告

③グラフの作成

作業者：OK/キャンセルを発声

OKの場合

⇩

上下公差(白戦)と折れ線表示

④分析結果の表示

日付の黄色セルをクリック

⇩

現在までの分析結果を表示

Saveをクリック

⇩

現在までの分析結果を

ファイルに保管

Return：前の画面に戻る。

⑤表示内容の変更

BACK：ページ後退

NEXT：ページ前進

100P ：縦倍率変更（循環）

1 M ：横倍率(分)変更（循環）

― ：過去に戻る

＋ ：現在に戻る

０P：時間ページ（0P＝現在）

━━：グラフ線の色（循環）

⑥チャンネル表示位置の変更

例：チャンネル１を４行目に移動

４  ：左端のセルをクリックし

表示チャンネルNo.を１に変更

１行目と４行目にチャンネル１

が表示

グラフの表示位置が１０になっている。

⇩

表示位置を７に変更し、同様の

方法で１行目にチャンネル４を

移動

１チャンネルと４チャンネルが

入れ替わる。

- エクセルマクロによるデータ集積（QC_Voice_Recorderデータ集積マクロ.xlsm）

測定データを取り込んで、チャンネル毎のエクセル表に集積する。

a)Androidスマホ内のCSVデータ

集積⇩

b)Windows　PC内のエクセルデータ

注）GitHubに無償公開のエクセルマクロはプログラムコードをオープンにしています。

使用する場合は個人の責任で改造・検証を行い活用してください。

当方は一切の責任を負いません。

以上